Локализация в IoT-сетях с высокой плотностью устройств: вызовы и решения

Введение:

Определение местоположения электронных устройств внутри зданий остается активно решаемой задачей. Высокий уровень точности измерений  может быть полезен как в управлении логистическими процессами внутри зданий, так и для обеспечения безопасности, например, для отслеживания перемещения людей или определения местонахождения устройств, представляющих угрозу.

В отличие от пространства вне зданий, где с помощью GPS можно определить местоположение устройства с точностью до нескольких метров, помещения требуют более точного позиционирования. Существуют методы локального позиционирования, такие как Bluetooth,  Radio Frequency Identification (RFID), ZigBee, WI-FI FTM и другие. Все эти методы применимы в большинстве случаев только для условий прямой видимости между точкой доступа и исследуемым устройством, в реальных условиях в следствие отражения сигнала от поверхностей объектов, точность оценки дальности и местоположения сильно ухудшается.

Для решения проблемы точного позиционирования в условиях ограниченной видимости используются методы, учитывающие многопутевые сигналы и рефракцию, такие как ультраширокополосные (UWB) и мультипликационные алгоритмы. Технология UWB позволяет достигать высокой точности (до 10–20 см) за счёт передачи очень коротких импульсов, которые менее подвержены эффектам многолучевого распространения. В отличие от Wi-Fi или Bluetooth, которые работают в диапазоне 2.4 ГГц, UWB использует диапазоны от 3.1 до 10.6 ГГц, что обеспечивает высокую разрешающую способность для определения времени прихода сигнала и расстояния до источника.

Другим решением является использование адаптивного разделения частот. Adaptive Frequency Division (AFD) — это метод, применяемый для улучшения точности позиционирования в условиях сильных помех и многолучевого распространения. В системах локализации внутри помещений AFD позволяет гибко управлять частотным диапазоном, разделяя его на поддиапазоны, которые могут адаптироваться к изменениям в окружающей среде и уровню помех

Суть подхода заключается в том, что технология AFD автоматически выбирает частотные каналы, на которых уровень помех минимален, и распределяет сигнал по нескольким частотам. Это особенно актуально в условиях, где радиосигналы подвержены отражениям от стен, мебели и других объектов, создающих множественные пути распространения. Путем адаптивного разделения и выбора частотных поддиапазонов AFD снижает эффект многолучевого распространения, что позволяет получить более чистый сигнал и, как следствие, улучшить точность определения местоположения устройства.

Метод AFD также может комбинироваться с другими технологиями, такими как ультраширокополосный (UWB) и Wi-Fi, что позволяет улучшить устойчивость системы к внешним помехам. В сочетании с алгоритмами машинного обучения AFD может «обучаться» паттернам помех и динамически корректировать частотные диапазоны для оптимального позиционирования. Такой подход повышает адаптивность системы и её способность к точному позиционированию даже в условиях сложной радиочастотной обстановки.

Применение UWB технологии для точного позиционирования мобильных объектов.

UWB-сигналы распознаются как любые сигналы с шириной спектра свыше 500 МГц и диапазоном от 3,1 до 10,6 ГГц. Они достаточно слабые (41,5 дБм/МГц), поэтому не требуют лицензирования ГКРЧ.

Внедрение технологии не требует соблюдения условия прямой видимости и осуществляется с использованием всего нескольких внешних компонентов. UWB является дорогим техническим решением, обеспечивающим установку трекеров с возможностью определения местоположения до 10см.

При определении местоположения система использует очень короткие сигналы, которые перемещаются со скоростью света. Время их прибытия вычисляется в широкой полосе пропускания, поэтому точность позиционирования объектов может составлять от 10 до 30 см. В зависимости от потребностей компании UWB трекинг можно использовать с такими методиками расчета, как AoA (Angle of Arrival), TDoA (Time Difference of Arrival), TWR (Two-way-ranging) или PDoA (Phase Difference of Arrival).

Двунаправленное измерение расстояния (TWR)

Для измерения расстояния между устройствами UWB использует время распространения (ToF, Time-of-Flight) — время доставки пакетов “запрос-ответ”, — а не показатель уровня сигнала (RSSI, Received Signal Strength Indicator), который используется в других стандартах.

Данный способ вычисляет расстояние между меткой (tag) и опорной точкой (anchor) путём определения ToF, а затем умножения его на скорость света.

Разностно-дальномерный метод (TDoA)

Измерение ToF с использованием одной опорной точки не даст местоположения метки, так с помощью нескольких внешних опорных точек UWB уже в состоянии определить двумерное и трёхмерное положение метки в пространстве в пределах определённой зоны. При этом происходит обмен пакетами метки с опорными точками и вычисляется разница во времени приёма таких пакетов.

В зависимости от того, что является принимающей стороной различают две топологии:

- Разница во времени приема ответного сигнала на стороне метки (Tag Side-Time Difference of Arrival, TS-TDoA), используемая, например, в GPS;

- Разница во времени приема ответного сигнала на стороне опорной точки (Anchor Side-Time Difference of Arrival, AS-TdoA).

Метод разности фаз (PdoA)

Следует заметить, что вычисление ToF позволяет определить только  расстояние, но не направление. Метод разности фаз (Phase Difference of Arrival, PDoA) решает эту задачу, как и задачу с организацией дополнительной инфраструктуры.

Выполняется это двумя антеннами на хотя бы одном из устройств. Разность фаз принимаемого сигнала на антеннах позволяет вычислить угол приёма сигнала (Angle of Arrival, AoA).

Применение адаптивного разделения частот для технологий UWB и FTM

Адаптивное разделение частот также эффективно для локальных систем позиционирования на основе Wi-Fi Fine Timing Measurement (FTM) и Ultra-Wideband (UWB), поскольку эти методы сталкиваются с различными типами помех, искажений и требованием к высокой точности позиционирования.

Применение адаптивного разделения частот в Wi-Fi FTM

Wi-Fi FTM (Fine Timing Measurement) — это метод измерения времени прибытия сигнала (ToF, Time of Flight), внедренный в Wi-Fi стандарте IEEE 802.11mc, который позволяет определять расстояние между устройствами. FTM используется для позиционирования, особенно в условиях ограниченного пространства, например, в зданиях.

Особенности адаптивного разделения частот для Wi-Fi FTM:

1.	Динамическое выделение каналов: Wi-Fi работает в диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц, где могут возникать значительные помехи от других устройств. Используя адаптивное разделение частот, система может переключаться между каналами для минимизации помех. Например, если определенный канал зашумлен, система может выбрать альтернативный канал с более низким уровнем помех, что улучшит точность FTM.

2.	Поддержка многополосной конфигурации: Некоторые устройства Wi-Fi поддерживают одновременную работу в двух диапазонах (2.4 ГГц и 5 ГГц). Адаптивное разделение частот позволяет использовать оба диапазона и выбирать тот, где передача сигнала будет наиболее точной.

3.	Компенсация многолучевого распространения: В помещениях сигналы Wi-Fi часто отражаются от стен, мебели и других объектов, что создает многолучевой эффект и искажает результаты FTM. Адаптивное разделение частот позволяет избегать те частоты, где наблюдается наиболее сильное отражение, минимизируя эффект многолучевого распространения.

4.	Адаптивное расширение полосы: В случае ухудшения условий (например, появление новых источников помех) система может увеличить полосу пропускания на нужных каналах, что позволяет уменьшить влияние шумов и добиться более точного позиционирования. Особенно это важно в FTM, так как даже небольшие помехи могут привести к значительным отклонениям при измерении времени пролета сигнала.

Применение адаптивного разделения частот в UWB

Особенности адаптивного разделения частот для UWB:

1.	Адаптивный выбор частотных поддиапазонов: В UWB широкий частотный диапазон разделен на несколько поддиапазонов. Адаптивное распределение частот позволяет динамически выбирать наиболее подходящий поддиапазон в зависимости от условий, таких как уровень шума и наличие помех. Это улучшает точность и устойчивость позиционирования.

2.	Снижение влияния доплеровского эффекта: В системах, где объект быстро перемещается, доплеровский эффект может искажать результаты. В UWB благодаря широкополосному сигналу можно адаптировать частоты для компенсации этого эффекта, улучшая стабильность позиционирования даже при движении.

3.	Подавление помех от других устройств: UWB может испытывать влияние от устройств, работающих на близких частотах. Адаптивное разделение частот помогает избегать перегруженных каналов, снижая вероятность интерференции и повышая точность позиционирования.

4.	Коррекция многолучевого распространения: В отличие от Wi-Fi, UWB менее подвержен многолучевому эффекту, но в сложных средах, таких как промышленные здания или жилые помещения с большим количеством металлических объектов, проблема многолучевого распространения всё же может возникать. Система адаптивного распределения частот позволяет избегать поддиапазонов, где наблюдаются сильные отражения, минимизируя их влияние.

5.	Алгоритмы машинного обучения: В UWB-системах часто используются алгоритмы, обученные на исторических данных, которые позволяют предсказать наиболее подходящие частоты для конкретных условий и адаптировать их при изменении обстановки. Это может быть особенно полезно в сложных средах, где условия приема сигнала меняются динамически.

Преимущества адаптивного разделения частот для локального позиционирования с использованием Wi-Fi FTM и UWB

•	Улучшение точности позиционирования: Системы Wi-Fi FTM и UWB могут достичь точности до сантиметров при использовании оптимальных частот, что делает адаптивное разделение частот особенно полезным.

•	Снижение помех от других устройств: Как Wi-Fi, так и UWB работают в многолюдных частотных диапазонах, и адаптивное распределение позволяет избегать использования частот, где могут возникать значительные помехи.

•	Устойчивость к изменяющимся условиям: Оба метода могут использовать адаптивное управление частотами для динамической коррекции позиционирования при изменении условий, например, при появлении дополнительных источников шума или при движении объектов.