Локализация в IoT-сетях с высокой плотностью устройств: вызовы и решения

Структура:

1. Введение.

2. Локализация в высокоплотных IoT-сетях.

Интерференция сигналов:

Многолучевое распространение и затухание

Ограниченные вычислительные ресурсы

Неблагоприятные условия в городской и промышленной средах

3. Адаптивное частотное деление (AFD) как способ снижения интерференции

Обзор AFD

Методы AFD для повышения точности позиционирования

Реализация в промышленных и городских IoT-сетях

Введение:

Определение местоположения электронных устройств внутри зданий остается активно решаемой задачей. Высокий уровень точности измерений  может быть полезен как в управлении логистическими процессами внутри зданий, так и для обеспечения безопасности, например, для отслеживания перемещения людей или определения местонахождения устройств, представляющих угрозу.

В отличие от пространства вне зданий, где с помощью GPS можно определить местоположение устройства с точностью до нескольких метров, помещения требуют более точного позиционирования. Существуют методы локального позиционирования, такие как Bluetooth,  Radio Frequency Identification (RFID), ZigBee, WI-FI FTM и другие. Все эти методы применимы в большинстве случаев только для условий прямой видимости между точкой доступа и исследуемым устройством, в реальных условиях в следствие отражения сигнала от поверхностей объектов, точность оценки дальности и местоположения сильно ухудшается.

Для решения проблемы точного позиционирования в условиях ограниченной видимости используются методы, учитывающие многопутевые сигналы и рефракцию, такие как ультраширокополосные (UWB) и мультипликационные алгоритмы. Технология UWB позволяет достигать высокой точности (до 10–20 см) за счёт передачи очень коротких импульсов, которые менее подвержены эффектам многолучевого распространения. В отличие от Wi-Fi или Bluetooth, которые работают в диапазоне 2.4 ГГц, UWB использует диапазоны от 3.1 до 10.6 ГГц, что обеспечивает высокую разрешающую способность для определения времени прихода сигнала и расстояния до источника.

Другим решением является использование адаптивного разделения частот. Adaptive Frequency Division (AFD) — это метод, применяемый для улучшения точности позиционирования в условиях сильных помех и многолучевого распространения. В системах локализации внутри помещений AFD позволяет гибко управлять частотным диапазоном, разделяя его на поддиапазоны, которые могут адаптироваться к изменениям в окружающей среде и уровню помех

Суть подхода заключается в том, что технология AFD автоматически выбирает частотные каналы, на которых уровень помех минимален, и распределяет сигнал по нескольким частотам. Это особенно актуально в условиях, где радиосигналы подвержены отражениям от стен, мебели и других объектов, создающих множественные пути распространения. Путем адаптивного разделения и выбора частотных поддиапазонов AFD снижает эффект многолучевого распространения, что позволяет получить более чистый сигнал и, как следствие, улучшить точность определения местоположения устройства.

Метод AFD также может комбинироваться с другими технологиями, такими как ультраширокополосный (UWB) и Wi-Fi, что позволяет улучшить устойчивость системы к внешним помехам. В сочетании с алгоритмами машинного обучения AFD может «обучаться» паттернам помех и динамически корректировать частотные диапазоны для оптимального позиционирования. Такой подход повышает адаптивность системы и её способность к точному позиционированию даже в условиях сложной радиочастотной обстановки.